1.13. Стохастичний режим динамічної системи: генератор шуму Кияшка - Піковського - Рабиновича.

При аналізі руху нелінійного консервативного осцилятора під дією зовнішньої сили (розділ 1.9) ми бачили, що за певних умов поведінка досить простої нелінійної системи може стати непередбачуваною. Розглянемо тепер цей ефект більш детально спочатку в загальному вигляді, а потім на прикладі однієї з найпростіших автономних систем, здатних демонструвати непередбачувану поведінку - так званого генератора шуму Кияшка - Піковського - Рабиновича.

1.13.1. Непередбачувана поведінка простих систем.

Про стохастичну динаміку в фізиці звичайно говорять тоді, коли розглядаються системи, складені з великої кількості елементів. Наприклад, при аналізі руху газу або рідини немає можливості записати і розв’язати набір рівнянь руху для кожної частинки через велику кількість останніх. Тому вводять деякі середні величини (тиск, температуру, швидкість спрямованого руху та ін.), якими характеризують систему як ціле. Непередбачувані відхилення величин (наприклад, тиску) від їхніх середніх значень - флуктуації - пояснюються тим, що при такому описі мікроскопічні ефекти не враховуються.

Коли ж ідеться про порівняно прості системи з невеликим числом ступенів вільності, то прийнято було вважати, що поведінка таких систем (принаймні, за межами квантової механіки, де всі процеси мають принципово ймовірнісний характер) є цілком передбачуваною.

Насправді останнє міркування є справедливим лише для стійких систем, у яких сусідні точки фазового простору з часом не розбігаються (див. розділ 1.11). Коли ж система є нестійкою, ситуація змінюється. Справді, початкові умови завжди відомі нам з певною скінченою точністю. Поведінку системи можна вважати передбачуваною лише тоді, коли початкова невизначеність з часом не зростає. Але для нестійких систем (наприклад, лінійний осцилятор з від’ємним квадратом частоти або з від’ємною дисипацією, рис.1.13.1) ця умова порушується. В результаті невизначеність з часом зростає і може стати як завгодно великою.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.13.1. Розбігання сусідніх зображувальних точок: а - лінійний осцилятор з від’ємним квадратом частоти, первісно точки знаходилися по різні боки від сепаратриси; б - лінійний осцилятор з від’ємною дисипацією. |  |

Зазначимо, що причиною розбігання зображувальних точок для маятника з від’ємним квадратом частоти (рис.1.13.1а) є розташування цих точок у початковий момент часу по різні боки від сепаратриси, а для маятника з від’ємною дисипацією (рис.1.13.1б) - обумовлене від’ємною дисипацією зростання амплітуди коливань з часом.

Але в обох щойно розглянутих моделях рух системи є інфінітним, що, очевидно, не відповідає реальним ситуаціям.

Для того, щоб можна було говорити про стохастичну поведінку системи і описувати її в термінах теорії ймовірності, треба, щоб вона характеризувалася деякими середніми величинами, а для цього її рух має бути фінітним. Поєднання нестійкості із фінітністю руху (або, що те саме, обмеженістю області фазового простору, в якій відбувається еволюція системи) і приводить до непередбачуваної поведінки.

Оскільки фазові траєкторії не можуть перетинатися, на фазовій площині (тобто для системи з одним ступенем вільності) поєднання нестійкості і обмеженості руху виявляється неможливим. Для цього необхідний принаймні тривимірний фазовий простір, тобто система щонайменше з півтора ступенями вільності.

Приклад такої системи ми вже розглядали - це коливання консервативного математичного маятника в околі сепаратриси під дією малої зовнішньої сили (див. розділ 1.10). Як уже відзначалося, причиною виникнення непередбачуваності в цій системі є наявність сідлової точки, яка забезпечує нестійкість, а зовнішня сила може «перекидати» зображувальну точку по різні боки від сепаратриси.

1.13.2. Генератор шуму КПР: схема та рівняння руху.

Однією з порівняно простих систем, які здатні демонструвати хаотичну поведінку і дозволяють вивчати багато які її властивості, є так званий генератор шуму Кияшка - Піковського - Рабиновича (генератор КПР). Його схему наведено на рис.1.13.2а. Вона нагадує схему звичайного генератора Ван дер Поля з контуром у колі сітки, але в цей контур додатково увімкнений тунельний діод з N-подібною вольтамперною характеристикою ID(V) (рис.1.13.2б). Остання має дві зростаючі ділянки - А та В, розділені спадною ділянкою (стани, що їй відповідають, є нестійкими і не реалізуються). Омічний опір діода на ділянці А ( в області від’ємних та малих додатних напруг), а також при великих додатних напругах на ділянці В можна вважати невеликим, на початку ж ділянки В він значно зростає.

Крім тунельного діода, в схемі є іще один нелінійний елемент - лампа з анодно-сітковою характеристикою, яку ми, як і раніше, апроксимуватимемо кубічним поліномом (1.11.1)

IA=SU−SU33K2.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.13.2: а - схема генератора КПР; б - вольт-амперна характеристика тунельного діода |  |

Складемо систему диференціальних рівнянь, що описує роботу генератора. Позначивши через I струм у коливному контурі, а через U та V - падіння напруги відповідно на конденсаторі та на тунельному діоді (рис.1.13.2а), можна записати другий закон Кірхгофа для контуру (з урахуванням взаємної індукції М та апроксимації (1.11.1)) у формі

LdIdt+RI−MddtSU−SU33K2+U+V=0			(1.13.1)

(пор. з виведенням рівняння Релея (1.11.7)).

Диференціюючи рівняння, що пов’язує між собою заряд конденсатора та напругу на ньому, дістанемо:

# CdUdt=I.								(1.13.2)

Врахуємо, що р-п перехід тунельного діода має деяку ємність С1, яку ми вважатимемо малою (С1/С<<1). Тому повний струм через цей діод складатиметься із струму провідності ID(V) та струму зміщення C1dV/dt:

I=IDV+C1dVdt.							(1.13.3)

Виключимо з (1.13.1) похідну dU/dt за допомогою (1.13.2) і перейдемо до безрозмірних змінних:

t=w0t,		u=UV1,		v=VV1,		i=ρIV1,			(1.13.4)

де 02=1/LC, 2=L/C. Тоді рівняння (1.13.1)-(1.13.3) можна переписати у вигляді

didt=iα−uu¥2−v−u;		dudt=i;	edvdt=i−iDv,	(1.13.5)

де введено позначення

α=RρMSRC−1,	u¥2=K2w0MSV12,	iDv=ρIDV1vV1.		(1.13.6)

1.13.3. Якісний аналіз рівнянь руху в режимах регулярних коливань.

Нехай тунельний діод відсутній (або його опором можна знехтувати). Тоді, поклавши v=0 у першому з рівнянь (1.13.5) і відкинувши останнє, легко отримати систему, що зводиться до рівняння

d2udt2−dudtα−uu¥2+u=0,					(1.13.7)

тобто до рівняння Ван дер Поля (1.11.8).

При <0 (коли амплітудну умову самозбудження не виконано) коливання згасатимуть.

За виконання умови 1>>>0 амплітуда майже гармонічних коливань, що встановляться в системі, буде рівна

um=u¥α.								(1.13.8)

Отриманий результат якісно відповідатиме реальній поведінці генератора КПР, якщо ця амплітуда лежатиме на ділянці А вольтамперної характеристики тунельного діода, тобто при

um<ρImaxV1.								(1.13.9)

При достатньо великих α, коли буде виконано нерівність

um>>ρImaxV1,							(1.13.10)

немонотонність характеристики тунельного діода стане малопомітною в масштабі um, а його омічний опір знову зменшиться. Тому в схемі встановляться періодичні автоколивання релаксаційного типу (див. п.1.11.8). Цей результат підтверджується числовим моделюванням.

За виконання умови

um³ρImaxV1								(1.13.11)

немонотонність вольтамперної характеристики діода стає принциповою, і для аналізу поведінки генератора КПР слід користуватися повною системою рівнянь (1.13.5).

1.13.4. Фазовий портрет стохастичних коливань.

Система (1.13.5) містить три диференційних рівняння першого порядку з незалежними від часу правими частинами і, отже, описує систему з півтора ступенями вільності. Вона містить малий параметр  при похідній в одному з рівнянь, отже, її розв’язок можна будувати шляхом виділення ділянок швидкого та повільного руху (див. п.1.11.8).

Поклавши в останньому з рівнянь (1.13.5) =0, отримаємо, що траєкторії повільного руху лежать на поверхні і=іD(v) (рис.1.13.3а). Ділянка А цієї поверхні відповідає першій зростаючій ділянці (А) характеристики тунельного діода (рис.1.13.2б), а ділянка В - іншій зростаючій ділянці характеристики (В).

| а | б |
| --- | --- |
| в | Рис.1.13.3: а - поверхні повільного руху; б - фазовий портрет стохастичних коливань; в - епюри стохастичних коливань. |

Траєкторії швидкого руху - це прямі, паралельні до осі v. Справді, поділивши третє рівняння (1.13.5) на перше та на друге, отримаємо відповідно, що за межами поверхні повільного руху

dvdi~dvdu~1e,

тобто ці похідні прямують до нескінченості при 0.

За виконання умови (1.13.11), коли робоча точка знаходиться на ділянці А вольтамперної характеристики діода (рис.1.13.2б), а зображувальна точка - відповідно на поверхні А повільного руху (рис.1.13.3а), в автогенераторі виконано амплітудну умову самозбудження, і фазова траєкторія на поверхні А являє собою спіраль, що розкручується. В силу умови (1.13.11) нелінійність лампи на межі поверхні А ще не обмежує зростання коливань. Тому, коли зображувальна точка потрапляє на край поверхні А, вона опиняється на траєкторії швидкого руху і перестрибує на ділянку В поверхні повільного руху (яка відповідає ділянці В характеристики діода). При цьому омічний опір тунельного діода різко зростає, амплітудна умова генерації порушується, і в контурі починається згасання коливань в аперіодичному режимі. В результаті зображувальна точка рухається по поверхні В у напрямку до початку координат. Коли вона доходить до краю поверхні В, вона знову опиняється на траєкторії швидкого руху і перестрибує на ділянку А. Слід краю поверхні В на поверхні А, куди потрапить зображувальна точка, являє собою деякий відрізок, що містить континуум точок. Тому ймовірність того, що зображувальна точка може потрапити на свою попередню фазову траєкторію, дорівнює нулеві. В результаті фазова траєкторія виявляється незамкненою. Це означає, що коливання в контурі починають зростати з деякою іншою початковою амплітудою та фазою, і цикл коливань до наступного стрибка не буде повторювати попередній.

Фазовий портрет, що відповідає описаному режиму, поданий на рис.1.13.3б, епюри коливань - на рис.1.13.3в. Видно, що величини і та и змінюються з часом неперервно, а величина v зазнає стрибків, що узгоджується з фазовим портретом.

Зрозуміло, що фазова траєкторія на ділянці зростання коливань (на поверхні А) є нестійкою, чим і обумовлена чутливість поведінки системи до малої зміни початкових умов. Тому динаміка системи на проміжках часу порядку тривалості кількох пачок коливань буде непередбачуваною.

Описаний режим стохастичних коливань генератора КПР спостерігався в лабораторному експерименті.

1.13.5. Біфуркації генератора КПР при зміні керуючого параметру.

На рис.1.13.4а-г показано зміни фазового портрета системи (1.13.5) при зміні параметра . В експерименті цей параметр можна змінювати, наприклад, шляхом зміни взаємної індуктивності М котушок, що забезпечують позитивний зворотний зв’язок.

Як уже вказувалося, при малих  коливання в генераторі будуть згасати (рис.1.13.4а). При цьому початок відліку (на поверхні повільного руху А) являтиме собою стійкий фокус.

При поступовому зростанні  в системі відбудеться біфуркація Андронова - Хопфа, і на місці стійкого фокуса виникне нестійкий фокус, оточений стійким граничним циклом (рис.1.13.4б).

При виконанні умови (1.13.11) граничний цикл, фігурально висловлюючись, вже не вміщуватиметься на поверхні А повільного руху, і зображувальна точка почне перестрибувати на поверхню В. В результаті коливання, як уже відзначалося, стануть хаотичними (рис.1.13.4в).

Нарешті, при дуже великих значеннях , коли уявні розміри граничного циклу на поверхні А стануть значно більшими за розміри ділянки немонотонності вольтамперної характеристики діода, стохастичний режим зникне, і система стрибком перейде в режим регулярних релаксаційних коливань. Фазовий портрет системи для цього випадку поданий на рис.1.13.4г, епюри коливань - на рис.1.13.4д.

Таким чином, режим хаотичних коливань існує в обмеженій області параметрів генератора КПР. Це типово для стохастичної поведінки динамічних систем.

На закінчення слід вказати, що генератори шуму знаходять застосування в різних областях радіоелектроніки. Розробка генераторів шуму із заданими властивостями - одна з цікавих областей сучасної радіофізики.

| а | б |
| --- | --- |
| в г | д |
| Рис.1.13.4. Фазові портрети генератора КПР в режимах згасаючих (а), квазігармонічних (б), стохастичних (в) і релаксаційних (г) коливань та епюри релаксаційних коливань (д). |  |

Контрольні питання до розділу 1.13.

1.13.1. Чому поведінка системи з невеликою кількістю ступенів вільності може стати непередбачуваною?

1.13.2. Яка мінімальна кількість ступенів вільності потрібна для того, щоб поведінка системи могла стати стохастичною? Відповідь обгрунтувати.

1.13.3. Чи може лінійна система демонструвати непередбачувану поведінку? Відповідь обгрунтувати.

1.13.4. Чому фазові траєкторії генератора шуму КПР виявляються незамкненими?

1.13.5. Як змінюватиметься спектр коливань генератора шуму КПР при зростанні взаємної індуктивності котушок?

1.13.6. Чи можна пояснити непередбачувану поведінку генератора шуму КПР без урахування ємності тунельного діода? Відповідь обґрунтувати.

1.13.7. Як виглядав би фазовий портрет генератора шуму КПР без урахування ємності тунельного діода?

1.13.8. Поясніть якісно, чому при дуже великих інкрементах генератор шуму КПР переходить у режим релаксаційних коливань.

1.13.9. Чи можливий у моделі Дюфінга режим стохастичних коливань? Відповідь обґрунтувати.

1.13.10. Чи можлива в принципі хаотична динаміка в автогенераторі під дією зовнішньої періодичної сили? Відповідь обгрунтувати.

Задачі до розділу 1.13.

1.13.1. Якою повинна бути мінімальна величина взаємної індуктивності котушок у автогенераторі з тунельним діодом

| а) у затворному контурі; | б) у стоковому контурі, |
| --- | --- |

необхідна для розвитку стохастичної нестійкості в системі? Відповідь дати на основі аналізу рівнянь руху, записаних з урахуванням нелінійності польового транзистора.

1.13.2. Яким повинен бути омічний опір тунельного діода на ділянках A та B вольтамперної характеристики тунельного діода

а) у затворному контурі;

б) у стоковому контурі

автогенератора, щоб останній генерував квазістохастичні коливання?

1.13.3. Оцінити мінімальну та максимальну амплітуди коливань напруги на конденсаторі в автогенераторі з тунельним діодом

а) у затворному контурі;

б) у стоковому контурі

для випадку, коли опір тунельного діода на ділянці B вольтамперної характеристики забезпечує аперіодичне згасання коливань у контурі.

Формально рух такої системи буде відбуватися в обмеженій області фазового простору, якщо вісь t (рис.1.10.4) замкнути в кільце, довжина якого дорівнює, наприклад, періоду зовнішньої сили.

Замість лампи може бути використаний польовий транзистор.